Лабораторная работа № 7

Определение основных характеристик и тестирование видеосистемы ПК.

Тема программы: Видеосистема  персонального компьютера.

Цель работы: Изучить современные видеокарты на графических процессорах NVIDIA, AMD (ATI) и технологии объединения видеокарт.

### Время выполнения: 1 часа

### Оборудование: учебный персональный компьютер.

### Программное обеспечение: операционная система, презентация, тестовые программы.

Теоретические основы

Для выполнения данной лабораторной работы выбрали 2 утилиты GPU-Z v0.6.0 и FurMark v1.10.2. GPU-Z выдает лишь информацию о видеокарте, а FurMark проводит тестирование.
GPU-Z - это программа для вывода информации о графическом адаптере, которая поддерживает и карты NVIDIA, и ATI. Она поможет узнать, какая модель видеокарты, определить интерфейс подключения, расскажет о том, какой используется графический процессор (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX). Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины.

GPU-Z поддерживает и карты NVIDIA, и ATI. Она поможет узнать, какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, расскажет о том, какой используется графический процессор (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX). Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины.

Порядок выполнения работы

- Скачать программу по тестированию видеокарты (напримерGPU-Z или другую ), установить на компьютер.
2. Используя программу GPU-Z, определяем все параметры тестируемой видеокарты и фиксируем в тетради

- имя графического адаптера

- Технологию выполнения

- версию BIOS

- Поддерживаемый DirectX

- MemorySize

- Версия драйвера

- тип памяти

- Версию драйвера

- GPU Clock

- Проведем тестирование этой же видеокарты с помощью программы FurMark v1.10.1
При запуске FurMark мы видим окно настройки параметров тестирования, где можно настроить режим тестирования.

- Настройте  тест как представлено на рисунке ниже.

- После запуска теста, проведите тестирование с бубликом (глазное яблоко) и дождитесь окончание тестирования.

P.S. если по истечении 10 минут тест не

завершится, занесите результат указанный

в самом тесте (левый верхний угол) и

завершите тест самостоятельно, нажатием

клавишей ESC

Запишите результат тестирования в FPS (минимальное, среднее, максимальное).

- Запустите тест еще раз, нажатием клавиши пробел отключите бублик (глазное яблоко) и пройдите тестирование еще раз. Запишите результат тестирования в FPS (минимальное, среднее, максимальное).

P.S. если по истечении 10 минут тест не завершится, занесите результат указанный в самом тесте (левый верхний угол) и завершите тест самостоятельно, нажатием клавишей ESC

7.  Установите программу FluidMark

8. Установите следующие параметры

Запустите тест. В процессе теста в левом верхнем углу будет отображаться информация о прохождении теста.

Запишите информации о FPS после 5 минут прохождения теста. Так же запищите температуру видеочипа.

7. Сделайте вывод о качестве установленного  видеоадаптера .

Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

- цель работы;

- индивидуальное задание;

- описание выполнения индивидуального задания;

- ответы на контрольные вопросы;

- выводы.

Контрольные вопросы

1. Какие другие программы используют для тестирования видеокарт?

2.Какие программы используют для тестирования мониторов?